DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO

1. Modalidad elegida

Tesis de Ingeniería Electrónica.

2. Integrantes y directores/as

Tesista:

- Nombre completo: Gabriel Julián Litardo

- Teléfono: +54 9 11

- Correo electrónico: glitardo@fi.uba.ar

Director:

- Nombre Completo: Sebastián Horacio Carbonetto

- Teléfono: +54 9 11 6353 9528

- Correo electrónico: scarbonetto@fi.uba.ar

Co-director:

- Nombre completo: Lucas Sambuco Salomone

- Teléfono: +54 9 11 6353 6343

- Correo electrónico: lsambuco@fi.uba.ar

3. Descripción del proyecto

Título de la tesis: “Estudio de respuesta a la radiación de dispositivos de compuerta flotante y su aplicación a dosimetría”.

El objetivo principal del presente plan de trabajo es el estudio y la caracterización de dispositivos MOS (metal-oxide-semiconductor) de compuerta flotante (floating gate) fabricados en un proceso CMOS de 500 nm para su uso como sensores de radiación ionizante. El desarrollo de este tipo de sensores es de particular interés en el campo de las aplicaciones espaciales y médicas, tales como la radioterapia. Se estudiará la respuesta a la radiación de los dispositivos, junto con diferentes fenómenos que pueden afectar la calidad de la estimación de la dosis absorbida, tales como la sensibilidad del dispositivo frente a cambios en la temperatura, así como también el nivel de ruido y la estabilidad de la señal dosimétrica. A partir del análisis de los resultados obtenidos se determinarán las diferentes figuras de mérito que permitirán cuantificar el rendimiento y la confiabilidad de los sensores. El trabajo se desarrollará en el Laboratorio de Física de Dispositivos – Microelectrónica (LFDM) de la FIUBA.

4. Antecedentes

La exposición a radiación ionizante afecta a los dispositivos electrónicos a través de la modificación con la dosis absorbida de algunos de sus parámetros eléctricos. En el caso de las aplicaciones espaciales, la radiación limita la vida útil de los sistemas electrónicos que componen, por ejemplo, los satélites. La tendencia actual a la proliferación de pequeños satélites que emplean componentes COTS (commercial-off-the-shelf) vuelve imprescindible medir la dosis absorbida durante la misión. En el caso de la industria nuclear o algunas actividades científicas tales como los aceleradores de partículas, la estimación de la dosis presente en el ambiente está directamente relacionada con la seguridad de los trabajadores expuestos a la radiación. En medicina, la radiación se utiliza en distintos tratamientos, así como también en procedimientos de diagnóstico, y el buen uso de la misma determina la efectividad y seguridad de estos. En cualquiera de los casos mencionados, existe la necesidad de medir la radiación presente en los distintos ambientes.

El uso de transistores MOSFET (metal-oxide-semiconductor field-effect transistor) como sensores de radiación ionizante ha sido estudiado exhaustivamente desde la década del setenta cuando fue propuesto por primera vez [Poch1970]. Inicialmente, fueron aplicados a la medición de dosis en el espacio [Adams1978], pero su estudio posterior permitió mejorar las prestaciones de los sensores para así ser aplicados a distintos campos, como la radioterapia [Rosenfeld2002], radiodiagnóstico [Carbonetto2014], y los últimos esfuerzos se centran en alcanzar los límites establecidos por la dosimetría personal [Chatterjee2020].

Los dosímetros basados en transistores MOSFET basan su funcionamiento en la captura de carga positiva en imperfecciones del óxido de compuerta. Cuando un haz de radiación interactúa con el aislante se generan dentro de él pares electrón-hueco. Una fracción de los huecos pueden quedar capturados en defectos en el óxido. Esta carga positiva tiene como efecto la variación de la tensión umbral (VT), parámetro característico de los transistores MOS [Oldham2003, Barnaby2006, Schwank2008].

La sensibilidad del dosímetro MOS aumenta con el espesor de la capa de óxido [Viswanathan1976]. Este comportamiento va en contra de la tendencia tecnológica que busca reducir las dimensiones de los dispositivos [Fleetwood2018], por lo que se requieren procesos de fabricación alternativos para alcanzar niveles aceptables de sensibilidad. Por este motivo, en los últimos años se ha propuesto aprovechar los óxidos de pasivación de los procesos de fabricación CMOS estándares para desarrollar sensores MOS de radiación ionizante de alta sensibilidad y potencial bajo costo. Entre ellos pueden destacarse el FOXFET (field-oxide field-effect transistor) [Lipovetzky2013, GarciaInza2014, Carbonetto2014, GarciaInza2016, GarciaInza2018, Carbonetto2020] y los transistores de compuerta flotante extendida sobre el óxido de campo (FGMOSFET) [Peters1996]. El segundo de los dispositivos mencionados es el objeto de estudio de este plan de trabajo.

Los transistores de compuerta flotante son transistores MOSFET donde el electrodo de compuerta está eléctricamente aislado. Esto quiere decir que no se puede tener control directo del potencial de compuerta mediante conexión eléctrica y, por lo tanto, de la corriente del dispositivo. Sin embargo, el potencial de compuerta puede variar mediante la inyección de carga a la compuerta flotante a través de corrientes de túnel que atraviesan la barrera de potencial que impone el material aislante que rodea a la compuerta. Cuando la carga es suficiente para que el potencial de compuerta supere a la tensión umbral, podrá circular corriente por el dispositivo cuando se aplica una tensión entre drain y source.

El efecto que provoca la radiación sobre los dispositivos FGMOSFET es descargar la compuerta flotante y, por lo tanto, disminuir la corriente que puede circular por el dispositivo [Kassabov1991]. Con el fin de aumentar su sensibilidad, la compuerta flotante puede extenderse más allá de la región activa del dispositivo MOS, depositándose parcialmente sobre el óxido de campo [Peters1996]. Para que el sensor sea reutilizable, se propone incorporar un electrodo de inyección de carga para llevar al sensor a un estado de conducción [Tarr2004]. Este tipo de dosímetros posee la ventaja de contar con un óxido grueso para la generación de la carga inducida por radiación, a la vez que el dispositivo lector corresponde a un dispositivo estándar del proceso de fabricación, con un óxido delgado, lo que supone una mayor estabilidad frente a dispositivos fabricados con óxidos gruesos en procesos espaciales. Además, las tensiones y corrientes empleadas se encuentran dentro del rango estándar del proceso de fabricación. Por último, al estar la compuerta flotante eléctricamente aislada se espera que, ante la ausencia de radiación, estos sensores sean capaces de retener la carga almacenada y, por lo tanto, la información de la dosis absorbida. En los últimos años, se ha avanzado en el desarrollo de sensores de radiación basados en dispositivos FGMOSFET con compuerta extendida [Tarr2004, Villani2016, Brucoli2017, Zhang2019, Chatterjee2020]. La posibilidad de integrar este tipo de estructuras en procesos de fabricación CMOS estándares permite que estos sean fabricados en conjunto con la electrónica de lectura, encargada de llevar a cabo el procesamiento necesario de la señal. En el presente trabajo de tesis se pretende llevar a cabo un estudio detallado de la respuesta a la radiación de un dispositivo FGMOSFET fabricado en un proceso CMOS de 500 nm en vistas de tu utilización como sensor de radiación.

5. Área/s profesional/es de relevancia: señalar el o las áreas en que se encuadra el tema y desarrollo del Trabajo dentro de los alcances del título de Ingeniero/a Electrónico/a de la UBA.

El trabajo a desarrollar en esta tesis se encuadra dentro del área de dispositivos semiconductores. Las tareas a desarrollar consisten en la caracterización y evaluación de dispositivos basados en tecnología CMOS para ser usados como sensores de radiación ionizante en aplicaciones de dosimetría.

Los sensores de radiación ionizante pueden ser empleados en diferentes campos, tales como los entornos espaciales o distintas aplicaciones médicas como la radioterapia, entre otras. De esta manera la ingeniería electrónica interviene para hacer su aporte en el desarrollo de los ámbitos mencionados.

6. Objetivo general y objetivos particulares: En esta sección se debe presentar un resumen de no más de 200 palabras con el objetivo del Trabajo Final a desarrollar, indicando explícitamente los aportes creativos y/o novedosos del trabajo.

El objetivo del presente plan de trabajo es el estudio de dispositivos FGMOSFET de compuerta extendida fabricados en un proceso CMOS de 500 nm para su uso como sensores de radiación ionizante.

Nos proponemos estudiar:

- La posibilidad de controlar la carga en la puerta flotante mediante la inyección pulsada de electrones a través del mecanismo de túnel de Fowler-Nordheim.

- La respuesta de los dispositivos a la radiación, comparando con otros sensores desarrollados en el laboratorio.

- La dependencia de la sensibilidad para distintos estados de carga.

- La respuesta del sensor frente a variaciones de temperatura y su efecto en la estimación de dosis.

- El ruido presente en el sensor y su efecto en la resolución.

- La estabilidad de la señal de dosis en el tiempo.

Finalmente, se comparará el rendimiento de cada uno de los dispositivos estudiados y se establecerán las figuras de mérito correspondientes, mediante las cuales se evaluará el potencial uso de estos dispositivos como sensores de radiación ionizante en diferentes aplicaciones.

7. Definición de la necesidad y evaluación preliminar de las soluciones existentes

La medición de la dosis presente en el ambiente es de interés para diferentes aplicaciones. En el caso de los dispositivos electrónicos, ésta resulta indispensable para aquellos ambientes hostiles, tal como es el caso de las aplicaciones espaciales [Adams1978]. Adicionalmente, la medición de la dosis de radiación también es central en el caso de las aplicaciones médicas, tales como los tratamientos de radioterapia [Rosenfeld2002], radiodiagnóstico [Carbonetto2014], o dosimetría personal [Chatterjee2020], no sólo en el caso de las aplicaciones médicas, sino también en la industria nuclear o las actividades de investigación que involucren la exposición a radiación.

Existen diferentes tipos de dosímetros, entre los que podemos mencionar las cámaras de ionización, los centelladores, los dosímetros termoluminiscentes (TLD), los dosímetros de polimetilmetacrilato, los diodos PN y los dosímetros MOS [Poch1970]. Tal como fue explicado anteriormente, los dosímetros MOS se basan en la captura de carga positiva en el óxido de gate de transistores MOSFET y el consecuente desplazamiento de la tensión umbral VT. En relación a los demás tipos de dosímetros, los dosímetros MOS presentan varias ventajas, entre las que podemos mencionar el hecho de que las tensiones involucradas en su operación suelen ser relativamente bajas, su reducido tamaño permite una alta resolución espacial, su respuesta es acumulativa lo que permite leer la información de dosis luego de terminada la irradiación o bien durante la misma, permitiendo lecturas en tiempo real, y el equipo de adquisición es relativamente simple debido a la naturaleza integral del desplazamiento de VT como señal dosimétrica.

Sin embargo, existen algunas limitaciones que afectan a la utilización de dosímetros MOS. En primer lugar, su sensibilidad a la radiación aumenta con la tensión aplicada sobre la compuerta, debido a la dependencia con el campo eléctrico de la fracción de pares electrón-hueco que escapa a la recombinación inicial. Dado que aplicar una tensión sobre el sensor durante la irradiación puede resultar en una dificultad para su utilización en determinadas aplicaciones, es de interés poder contar con sensores que posean alta sensibilidad sin tensión aplicada. En ese aspecto, surge la posibilidad de utilizar un transistor de compuerta flotante (FGMOSFET) como sensor, en cuyo caso, la posibilidad de precargar la compuerta flotante permite generar los campos necesarios en los óxidos adyacentes que maximicen la generación efectiva de portadores y, por ende, la sensibilidad a la radiación del sensor, haciendo posible que este sea empleado en modo pasivo, es decir, sin tensión aplicada durante la irradiación. Por otra parte, la sensibilidad a la radiación depende del espesor del óxido de gate, aumentando a medida que el óxido es más grueso [Viswanathan1976], lo que va en contra de la tendencia tecnológica a la reducción de las dimensiones [Fleetwood2018], volviendo necesario recurrir a procesos de fabricación especiales para lograr sensores de gran sensibilidad. En el caso de los transistores FGMOSFET, una manera de resolver esta dificultad consiste en extender la compuerta flotante por encima del óxido de campo utilizado en circuitos integrados CMOS como óxido de aislación. En dicho caso, la descarga de la compuerta flotante durante la irradiación resulta, principalmente, de la generación de carga en dicho óxido grueso, lo que aumenta notablemente la sensibilidad de la estructura.

Una limitación adicional tiene que ver con el rango de dosis en el que el sensor opera con una sensibilidad aceptable. Dado que el campo eléctrico responsable de maximizar la generación efectiva de carga en los óxidos es consecuencia de la carga en la compuerta flotante, su descarga durante la irradiación hace que el sensor pierda progresivamente sensibilidad hasta que este deja de ser efectivo. Como una forma de resolver esta limitación en el rango de dosis, es posible volver a cargar, de forma periódica, la compuerta flotante, llevando al sensor nuevamente a una condición de alta sensibilidad frente a la radiación. Esto implica poder desarrollar la técnica necesaria para ser capaces de controlar de manera precisa la carga en la compuerta flotante. Resueltas estas limitaciones, existen cuestiones adicionales que deben ser abordadas previamente a poder utilizar el dispositivo FGMOSFET como sensor de radiación, tales como la sensibilidad del dispositivo a cambios en la temperatura. Se vuelve, entonces, necesario llevar a cabo una caracterización detallada de la respuesta a la temperatura para diferentes estados de carga, lo que permitirá determinar el punto óptimo de operación del sensor.

8. Descripción del alcance del proyecto y planteo de los mecanismos que se utilizarán para verificar la calidad de los resultados obtenidos.

El alcance de este trabajo consta de la caracterización de dispositivos FGMOSFET fabricados en un proceso CMOS de 500 nm para evaluar su desempeño y confiabilidad como sensores de radiación ionizante, el cual es el objetivo principal de este plan de trabajo.

En una primera etapa, el tesista deberá familiarizarse con los protocolos de medición y con el instrumental que será utilizado para dicha caracterización. A tal fin, se cuenta con dispositivos MOSFET de compuerta estándar de referencia en diferentes tecnologías, fabricados en silicio, y con una estación de sonda (probe-station) con micromanipuladores que permiten realizar contacto eléctrico en los PADs de dimensiones micrométricas, que conectan con los terminales de los dispositivos. Esta probe-station se conecta a los instrumentos de medición, los cuales pueden ser controlados de forma manual o asistidos por computadora. La caracterización eléctrica de estos dispositivos será de utilidad no solo como entrenamiento para la estudiante, sino también como referencia del comportamiento de los sensores. En esta primera etapa, el tesista se familiarizará, además, con el tipo de mediciones adicionales que serán necesarias llevar a cabo para una adecuada caracterización de los sensores, tales como la medición de sus curvas características a diferentes temperaturas o la medición del ruido eléctrico.

En una segunda etapa, se trabajará sobre los dispositivos FGMOSFET en el control de la carga de la compuerta flotante. Para esta etapa, el LFDM cuenta con muestras de fabricadas en un proceso CMOS estándar, donde se varía su geometría y la naturaleza del electrodo de inyección. Una vez dominado el proceso de inyección de carga, se deberá caracterizar la respuesta eléctrica corriente-tensión para distintos estados de carga de los dispositivos. Para estas experiencias el LFDM cuenta con instrumentos de medición como fuentes de tensión y electrómetros, todos ellos con conexión a la probe-station.

En una tercera etapa, se llevarán a cabo las irradiaciones de los dispositivos FGMOSFET, caracterizando su sensibilidad como una función del estado de carga, hasta la descarga completa de la compuerta flotante. Se medirá, para diferentes niveles de carga, la respuesta de los dispositivos frente a cambios en la temperatura, el nivel de ruido y la estabilidad de la señal. Estas mediciones, junto con las curvas de sensibilidad medidas durante las irradiaciones, permitirán determinar el punto de trabajo óptimo de los sensores y establecer figuras de mérito que permitan cuantificar los errores en la estimación de dosis inducidos por cambios en la temperatura, así como también la mínima dosis resoluble. Para los ensayos frente a radiación, el LFDM cuenta con una colaboración con el Hospital Marie Curie para acceso a una fuente de radiación . Las mediciones de temperatura, ruido y estabilidad de la señal se llevarán a cabo en el LFDM utilizando instrumental adecuado, tal como un controlador de temperatura desarrollado en el propio laboratorio.

9. Definición de los entregables (etapas del trabajo que se propone cumplir con entregas parciales)

Se propone el siguiente plan para el cumplimiento de los objetivos:

Etapa de formación

- Estudio de bibliografía y principios que permiten el uso de transistores FGMOSFET como sensores de radiación.

- Familiarización con el software de diseño de circuitos integrados y el proceso de fabricación, para poder aprender a visualizar y manipular los chips donde se encuentran los sensores que se medirán.

- Familiarización con la técnica de medición y el instrumental del laboratorio.

Medición y caracterización eléctrica: dispositivos FGMOSFET

- Estudio de la inyección de carga en los dispositivos de compuerta flotante mediante la técnica de inyección pulsada.

- Determinación de las condiciones de inyección que permitan controlar el estado de carga de la puerta flotante en los niveles deseados.

- Caracterización de la respuesta corriente-tensión de los dispositivos previo al estudio de los efectos de la radiación en los mismos.

Estudios de radiación

- Mediciones con radiación para evaluar la respuesta de los dispositivos FGMOSFET.

- Estudio de la repetitividad de la respuesta a la radiación una vez que se repite el proceso de inyección y posterior irradiación.

- Comparación con dispositivos previamente diseñados en el LFDM.

Mediciones de ruido y temperatura

- Caracterización de ruido en los dispositivos como función del estado de carga de la compuerta flotante y análisis de su efecto en la resolución del sensor.

- Caracterización de los dispositivos frente a variaciones de temperatura para diferentes niveles de carga en la puerta flotante y análisis de su efecto en la estimación de dosis.

Análisis de resultados

- Interpretación de los datos y obtención de figuras de mérito que permitan cuantificar el rendimiento y confiabilidad de los dispositivos a la hora de ser empleados como sensores de radiación ionizante.

- Elaborar conclusiones claras que permitan trazar los lineamientos que guiarán el trabajo futuro en la línea de investigación en la que se enmarca el presente trabajo.

- Comparación de los sensores medidos entre sí, con diferentes geometrías y nodos de inyección, y con otros dispositivos diseñados en el laboratorio.

| Actividad | Mes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Consulta bibliográfica | × | × | × |  |  |  |  | × | × |  |  |  |
| Caracterización de muestras estándar | × | × | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluación del proceso de inyección |  |  | × | × | × |  |  | × | × |  |  |  |
| Caracterización de FGMOSFET |  |  | × | × | × | × | × | × | × | × |  |  |
| Ensayos con radiación |  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |  |
| Ensayos frente a temperatura |  |  |  |  |  |  | × | × | × | × |  |  |
| Ensayos de ruido |  |  |  |  |  |  |  |  | × | × | × |  |
| Ensayos de estabilidad de la señal |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × | × |  |
| Análisis de resultados |  |  |  |  | × |  | × |  | × |  | × | × |
| Elaboración de Informe Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |

10. Referencias

Publicaciones pertenecientes al grupo de investigación

[Carbonetto2014] Carbonetto, S., M. Garcia-Inza, José Lipovetzky, Martin Javier Carra, E. Redin, L. Sambuco Salomone, and A. Faigon. "CMOS differential and amplified dosimeter with field oxide n-channel MOSFETs." IEEE TNS 61, no. 6 (2014): 3466-3471.

[Carbonetto2020] Carbonetto, S., M. Echarri, J. Lipovetzky, M. Garcia–Inza, and A. Faigon. "Temperature-compensated MOS dosimeter fully integrated in a high-voltage 0.35 µm CMOS process." IEEE TNS (2020).

[Carbonetto2021] S. Carbonetto, L. Genovese, L. Sambuco Salomone, M. Garcia-Inza, E. G. Redin, A. Faigon, “Total Ionizing Dose Effects on Floating Gate Structures. Preliminary Results”, 22nd Latin-American Test Symposium 2021 (LATS).

[GarciaInza2014] Garcia-Inza, M., S. Carbonetto, José Lipovetzky, Martin Javier Carra, L. Sambuco Salomone, E. G. Redin, and A. Faigon. "Switched bias differential MOSFET dosimeter." IEEE TNS 61, no. 3 (2014).

[GarciaInza2016] Garcia-Inza, Mariano, Sebastián H. Carbonetto, José Lipovetzky, and Adrian Faigon. "Radiation sensor based on MOSFETs mismatch amplification for radiotherapy applications." IEEE TNS 63, no. 3 (2016).

[GarciaInza2018] Garcia-Inza, M., M. Cassani, S. Carbonetto, M. Casal, E. Redin, and A. Faigón. "6MV LINAC characterization of a MOSFET dosimeter fabricated in a CMOS process." Radiation Measurements 117 (2018).

[Lipovetzky2013] Lipovetzky, José, Mariano Andrés García-Inza, S. Carbonetto, Martin Javier Carra, E. Redin, L. Sambuco Salomone, and A. Faigon. "Field oxide n-channel mos dosimeters fabricated in CMOS processes." IEEE TNS 60, no. 6 (2013): 4683-4691.

[Sambuco2022] L. Sambuco Salomone, M. Garcia-Inza, S. Carbonetto, J. Lipovetzky, E. Redin, A. Faigon, “Modeling switched bias irradiations on floating gate devices. Application to dosimetry”, IEEE TNS 69, no. 6 (2022): 1229-1235.

Bibliografía consultada

[Adams1978] Adams, Leonard, and Andrew Holmes-Siedle. "The development of an MOS dosimetry unit for use in space." IEEE TNS 25, no. 6 (1978): 1607-1612.

[Barnaby2006] Barnaby, H. J. "Total-ionizing-dose effects in modern CMOS technologies." IEEE TNS 53-6 (2006).

[Brucoli2017] Brucoli, Matteo, Salvatore Danzeca, Markus Brugger, Alessandro Masi, Alvaro Pineda, Joan Cesari, Laurent Dusseau, and Frédéric Wrobel. "Floating gate dosimeter suitability for accelerator-like environments." IEEE TNS 64, no. 8 (2017): 2054-2060.

[Chatterjee2020] Chatterjee, Baibhab, Charilaos Mousoulis, Dong-Hyun Seo, Anurag Kumar, Shovan Maity, Sean M. Scott, Daniel J. Valentino, Dallas T. Morisette, Dimitrios Peroulis, and Shreyas Sen. "A Wearable Real-Time CMOS Dosimeter With Integrated Zero-Bias Floating Gate Sensor and an 861-nW 18-Bit Energy-Resolution Scalable Time-Based Radiation to Digital Converter." IEEE Journal of Solid-State Circuits (2019).

[Fleetwood2018] Fleetwood, Daniel M. "Evolution of total ionizing dose effects in MOS devices with Moore’s law scaling." IEEE TNS 65, no. 8 (2017): 1465-1481.

[Kassabov1991] Kassabov, J., N. Nedev, and N. Smirnov. "Radiation dosimeter based on floating gate MOS transistor." Radiation Effects and Defects in Solids 116, no. 1-2 (1991): 155-158.

[Oldham2003] Oldham, Timothy R., and F. B. McLean. "Total ionizing dose effects in MOS oxides and devices." IEEE TNS 50, no. 3 (2003): 483-499.

[Peters1996] Peters, C. J., N. G. Tarr, K. Shortt, I. Thomson, and G. F. Mackay. "A floating-gate MOSFET gamma dosimeter." Canadian journal of physics 74, no. 12 (1996): 135-138.

[Poch1970] Poch, W. J., and A. G. Holmes-Siedle. "The mosimeter—A new instrument for measuring radiation dose." RCA Engineer 16, no. 3 (1970): 56-59.

[Rosenfeld2002] B. Rosenfeld, A. "MOSFET dosimetry on modern radiation oncology modalities." Radiation protection dosimetry 101, no. 1-4 (2002): 393-398.

[Schwank2008] Schwank, James R., Marty R. Shaneyfelt, Daniel M. Fleetwood, James A. Felix, Paul E. Dodd, Philippe Paillet, and Véronique Ferlet-Cavrois. "Radiation effects in MOS oxides." IEEE TNS 55, no. 4 (2008).

[Tarr2004] Tarr, N. Garry, Ken Shortt, Yanbin Wang, and Ian Thomson. "A sensitive, temperature-compensated, zero-bias floating gate MOSFET dosimeter." IEEE TNS 51, no. 3 (2004).

[Villani2016] Villani, E. G., M. Crepaldi, D. DeMarchi, A. Gabrielli, A. Khan, E. Pikhay, Y. Roizin, A. Rosenfeld, and Zhige Zhang. "A monolithic 180 nm CMOS dosimeter for wireless In Vivo Dosimetry." Radiation Measurements 84 (2016): 55-64.

[Viswanathan1976] Viswanathan, C. R., and J. Maserjian. "Model for thickness dependence of radiation charging in MOS structures." IEEE TNS 23, no. 6 (1976): 1540-1545.

[Zhang2019] Zhang, Chaoping, and SM Rezaul Hasan. "A New Floating-gate Radiation Sensor and Readout Circuit in Standard Single-Poly 130-nm CMOS Technology." IEEE TNS 66, no. 7 (2019): 1906-1915.